# 第二问 单点示向度下第二个检测点的选择策略与候选区域

Table of Contents

第二问　单点示向度下第二个检测点的选择策略与候选区域	1

1　问题重述	1

2　问题分析	2

2.1　一次示向度给了什么、缺什么	2

2.2　本题区别于教科书布站问题的三个特性	2

2.3　文献支撑	3

3　模型假设	3

4　符号说明	3

5　模型建立	3

5.1　坐标系与决策变量	4

5.2　信息结构：单点测向秩 1，距离向盲	4

5.3　不确定性的集合表示与测量算子	5

5.4　定位效果的度量：四层直径体系与两个恒等式	5

5.5　选点准则：两层结构	6

5.6　两步成功的结构理论	8

5.7　候选区域（交付物）	8

5.8　多点引理：切割方向原理与自适应救援	9

5.9　序贯策略与代价模型	10

6　模型求解与主要结果	11

6.1　设计选择表	11

6.2　设计图（论文核心图）	12

6.3　数值验证汇总	12

7　灵敏度与稳健性分析	12

7.1　先验谱	13

7.2　测量误差	13

7.3　几何参数	13

8　策略的可执行规程与接口	14

9　模型评价	14

10　参考文献	15

附录 A　关键公式速查	15

附录 B　默认参数表	15

附录 C　复现脚本	16

# 第二问　单点示向度下第二个检测点的选择策略与候选区域

本文是 2026 年高教社杯 B 题《无线电干扰源的快速自动定位与清除》问题 2 的完整建模参考稿，供撰写最终论文的同学使用。全部公式、数值结论均经过独立数值实验验证（复现脚本见附录 C），可验证的数字都标注了来源实验。文献 [1][2] 提供理论支撑与交叉验证。

## 1　问题重述

已知某全向干扰源在一个检测点 S1 处测得的示向度 θ1（测向误差有界 [−1°,1°]），要求：

- 给出第二个检测点的选择策略，以获得关于该干扰源较好的定位效果；

- 给出第二个检测点的候选区域。

相关题面规则：全向干扰源信号均匀辐射、场强仅随距离衰减；有效接收半径 R∈[1000,1500] m（案例给定但不可读取）；测向必须停下进行，单次检测 5 s，同一地点重复测量误差不变；机器人沿直线移动，速度 5 m/s；距干扰源不超过 20 m 可光学精确定位（3 s）并激光清除（2 s）；不超过 5 m 时信号过强无法测向，但可直接定位清除；目标区域为半径 1800 m 的圆形区域。

## 2　问题分析

### 2.1　一次示向度给了什么、缺什么

由”在 S1 处获得示向度（而非无信号/距离过近）“这一事实，可作三条硬推断，干扰源 G 的候选集为

W={θ1−δ≤arg(G−S1)≤θ1+δ}⏟2° 楔形带 ∩ {5<∥G−S1∥}⏟否则返回距离过近 ∩ {∥G−S1∥≤1500}⏟R≤1500 ∩ 目标圆域⏟∥G∥≤1800

其中 δ=1°。方向已知、距离未知：唯一实质未知量是标量 D=∥G−S1∥∈(Dnear,Dfar]，Dnear=5 m，Dfar=min(1500, 示向度方向出圆距离)。

### 2.2　本题区别于教科书布站问题的三个特性

- 误差有界而非随机：[−1°,1°] 有界、同点重复测量误差不变、无分布信息——不确定性的正确载体是集合（与问题 1 的多边形定位区域语言一致），不是概率分布；

- 设计依赖未知参数：最优第二点依赖 G 的真实位置，而 G 只知道在楔形带内——必须做稳健化（最坏情形或先验期望）；

- 时间是硬约束：机器狗移动耗时（距离/5）、测量 5 s/次，“较好的定位效果”最终要落到定位清除总时间上。

### 2.3　文献支撑

Wang 2023 [1] 与 Bishop 2010 [2] 系统研究了 bearing-only（纯测向）定位的最优传感器几何，其两站结论——交会角 90° 最优、检测点尽量靠近源——与本问直接对应；其 Fisher 信息矩阵（FIM）框架、几何不变性与多站最优排布结论为本模型提供理论参照与交叉验证（见 5.2、5.4、5.7 节）。但文献假设高斯噪声、已知目标位置（或先验分布），本模型的上述三个特性需要独立处理。

## 3　模型假设

| 编号 | 假设 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 示向度误差有界 [−δ,δ]，δ=1°；同一地点重复测量误差不变；不同地点误差近似独立 | 题面附录 2 |
| H2 | 有效接收半径 R∈[1000,1500] m，未知但对该干扰源固定 | 题面附录 2 |
| H3 | 干扰源为全向（360° 覆盖），接收只取决于距离 | 问题 2 设定 |
| H4 | 移动沿直线、速度 5 m/s；单次测量 5 s；距源 ≤20 m 时清除操作必成功 | 题面附录 2 |
| H5 | 一阶（雅可比）近似适用于 d≳20 m 的测点距离 | 数值验证：近场 d≲20 m 时一阶公式偏差达 44%，但该区间已进入 20 m 清除作用域，操作上直接清除 |
| H6 | （仅先验版采用）G 在圆域∩楔形带内按面积均匀分布，即 fD(d)∝d | 主观设计假设，题目未给先验；论文须显式声明，并给出先验谱敏感性分析（7.1 节） |
| H7 | 代价模型：单目标、同频道（无切换耗时）、清除必成功（区域含于覆盖圆内时必然成立）、救援测点按长轴切割规则（5.8 节）生成 | 建模设定，已做误差蒙特卡洛检验 |
| H8 | 两步成功判据：定位区域最小覆盖圆（MEC）半径 ≤20 m | 与 20 m 光学清除作用域衔接；直径 ≤40 m 的等价性见 5.4 节 κ 恒等式 |

## 4　符号说明

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| S1, S2 | 第一、第二检测点；S1 已知，S2 为决策变量 |
| θ1, θ2 | 两测点测得的示向度（含误差） |
| G, D | 干扰源真实位置；D=∥G−S1∥ |
| di=∥G−Si∥ | 各测点到源的距离（d1=D） |
| γ | 交会角 ∠S1GS2 |
| δ=1° | 示向度误差半宽（弧度值 0.017453） |

口径说明：一阶公式（L2/L2’/K-条件）中的 δ 以弧度计，来自雅可比线性化；精确角度带几何的宽度常数为 tanδ（K、D* 中的 tan1° 即此口径）。二者在 1° 处相对差 1.6×10−6（K 值两种口径同为 1146 m），全文不做区分时以 δ（rad）为准。 | t, h | 第二检测点的局部坐标：沿示向度方向的赌注 t、垂直方向的侧偏 h | | J | 两次测向对 G 的雅可比（2×2，行向量 ui⟂/di） | | Dloc | 定位区域直径（区域内任意两点距离最大值） | | K | 两步成功可行性常数，K=Dtarget/(2δ)=40/(2tan1°)≈1146 m | | κ | MEC 半径与直径之半的比值（κ 恒等式，见 5.4） | | W, C | 干扰源候选集；第二检测点候选区域 | | ρ | 救援测点到当前区域中心的偏移距离（长轴切割规则） | | E[T] | 单目标定位清除总时间的期望 |

## 5　模型建立

### 5.1　坐标系与决策变量

以 S1 为极点、测得的示向度方向 eθ=(cosθ1,sinθ1) 为极轴建立局部坐标系，法向 eθ⟂=(−sinθ1,cosθ1)。第二检测点写为

S2=S1+t eθ+h eθ⟂

全局坐标变换：S2=(x1+tcosθ1−hsinθ1,  y1+tsinθ1+hcosθ1)。t 是对 D 的纵向猜测（赌注），h 是横向偏移（侧偏）。注意 θ1 本身含误差，坐标系相对真实方向的偏差 ε∈[−δ,δ] 在 5.5 节稳健化中显式处理。

### 5.2　信息结构：单点测向秩 1，距离向盲

第 i 次测向是关于 G=(x,y) 的角度观测 θi=arctany−yix−xi+ei，其对位置的灵敏度（雅可比行向量）为

∇θi=ui⟂di,  ui⟂=(−sinθi, cosθi)

单次测量的信息只在垂直于视线的方向，且随距离一次方衰减——这与文献 [1] 式 (10) 的 FIM 结构（信息 ∝u⟂u⟂⊤/di2，随距离平方衰减）一致：ui⟂⟂ 视线 ⟹ 单测点信息矩阵秩 1，零空间恰为射线方向。这从数学上严格解释了”一次示向度信息必然不足”与”第二检测点必须照亮射线方向（零空间）“——即第二点必须带有非零侧偏 h，纯沿射线前进（h=0）信息增量为零。

统计—集合桥接（用于 5.4 节的平行验证）：有界均匀误差 ei∼U[−δ,δ] 对应标准差 σθ=δ/3≈0.577°；确定性的 ±δ 角度带恰为统计上均匀分布的 100% 支撑集（约 3σ 置信域）。因此集合式（本题）与 FIM 式（文献）结论可互推。

### 5.3　不确定性的集合表示与测量算子

由 H1，候选集用集合而非分布维护。在 S2 的一次测量有三种返回，每种都是候选集上的收缩算子（边界取硬保证）：

| 返回 | 候选集更新 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 有信号（示向度 θ2） | W←W∩wedge(S2,θ2)∩{∥G−S2∥≤1500} | R≤1500 |
| 无信号 | W←W∩{∥G−S2∥>1000} | R≥1000，只能推下界 |
| 距离过近 | 直接精确定位并清除，本问任务结束 | 距离 ≤5 m |

三种返回都严格收缩候选集——这一性质决定了第二检测点的设计目标是”每种回答都有信息量”，而非”一次定位到位”；也决定了无信号返回不构成失败（接收约束因此可取软版，见 5.7 节）。

### 5.4　定位效果的度量：四层直径体系与两个恒等式

定位区域是两条 ±δ 角度带（各为过测点两半平面之交的楔形）交集成的凸四边形——与问题 1 的定义完全一致。记 J 为两次测向的雅可比（第 i 行 =ui⟂/di），a=J−1e1, b=J−1e2，则定位效果可用四层公式度量：

| 层 | 公式 | 角色 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 角度带交集多边形顶点两两距离最大值 | 精确值；最终评价与算法判据 | 精确 |
| L2 | D(1)=2δmaxs∈{±1}2∥J−1s∥ | 顶点公式（设计准则） | 与 L1 差 ≤0.5% |
| L2’ | D(1)=2δd12+d22+2d1d2¦cosγ¦sin2γ | K-闭式（L2 的解析形态） | 同上 |
| L3 | 22 δσmin(J) | E-最优上界（保守 ≤√2 倍） | 初筛与闭式推导 |

L2’ 推导：定位区域是误差方块 [−δ,δ]2 经 J−1 映射的平行四边形，顶点 ±δa±δb，直径为长对角线；利用 a⊤a=d12/sin2γ、b⊤b=d22/sin2γ、a⋅b=−d1d2cosγ/sin2γ 即得。

三个直接推论：

- 三条几何铁律：γ=90° 最优（sinγ 达最大）；两测点就近（直径 ∝di）；忌共线（γ→0° 或 180° 时区域无界发散）。文献 [1][2] 由 D-最优/A-最优独立导出相同结论（其数值表：交会角 30° 时直径为 90° 时的 2.6 倍，与 1/sinγ 律一致）。

- 直径准则对应 A-最优（GDOP）而非 D-最优：γ=90° 时 Dloc=2tanδd12+d22，与文献 [1] 的 A-最优迹 tr(J−1)=σθ2(d12+d22)/sin2γ 同构（文献独立验证该式误差 <0.5%）；而 D-最优行列式 detJ=sin2γ/(σ4d12d22) 的 d1d2 乘积结构会优选”一站极近一站极远”的错误方案（反例：d1=50,d2=1500,γ=90°，detJ 优于对称方案 7.5 倍，直径却 52.4 m 对 37.0 m，跨越 40 m 成败线）。故本文以直径（顶点最优）为纲，A-最优为统计平行印证，D-最优仅作对比。

- κ 恒等式（经验定理）：对两角度带交集四边形，MEC 半径恒等于直径之半——2760 个数值样本中 κ=MEC/(直径/2)≡1.0000，直径 ≤40 m 的 569 个样本中 MEC>20 m 的比例为 0.0%。因此直径 ≤40 m 与两步成功判据（MEC ≤20 m）在本题几何上经验等价（等边三角形反例只存在于一般凸集，本题四边形近似中心对称故未出现）。算法实现中终判据仍用 Welzl 算法精确计算 MEC。

### 5.5　选点准则：两层结构

（一）探距层——ε 稳健杠杆条件（必要初筛）

真实 G 偏离示向度射线 ε∈[−δ,δ] 时，交会角正弦有闭式

sinγ=|hcosε−tsinε|d2

其稳健化用有效侧偏 heff=hcosδ−tsinδ（系统性缩短 ≈tsinδ，量级 13–26 m，对默认点实测使 minsinγ 从 0.5001 降至 0.4923，即 1.6%）。要求对全体候选 D∈[Dnear,Dfar] 都有 sinγ≥smin，得杠杆条件：

|h| ≥ smin1−smin2 max|Dfar−t|, |t−Dnear|

取 smin=0.5（即 γ∈[30°,150°]，误差放大 ≤2 倍）、Dfar=1500 时为 h≥432 m、t∈[634,871] m。几何含义：侧偏必须与距离失配同量级——这是对”距离未知”的定量回答。若 D 已知（第三次测量后），容差带应收紧为文献 [1] 建议的 60°–120°（损失 ≤25%）——两个知识状态对应两档角度要求。

其中 Dfar 必须取楔形两边缘方向出圆距离的最大值：掠射情形下中心射线与边缘的出圆距离差异可达约 100 m（算例：S1=(1790,0)、θ1=95° 时三条方向出圆距离为 351.8/401.4/453.4 m），用中心射线会系统性低估杠杆下界，破坏角度保证。

（二）核心层——K-条件（直径 ≤40 m 的一阶充分条件）

两步清除成功（两次交会后区域 MEC 半径 ≤20 m ⟹ 机器人走到 MEC 中心一次清除成功）的一阶充分条件为

d12+d22+2d1d2|cosγ|sin2γ ≤ K2,  K=Dtarget2δ=402tan1°≈1146 m

γ=90° 时退化为 d12+d22≤K2。杠杆条件是 K-条件的纯角度投影（必要不充分）；二者在 D≳1000 m 处存在真实冲突（满足杠杆的赌注成功区间并集仅达 D≈997 m），这正是”远目标结构性需要第三次测量”的几何根源。

数值实现保护：sinγ<10−4 时直接判定该点不可用（共线是理论奇异方向）。

### 5.6　两步成功的结构理论

定理 1（必要距离界）　定位区域直径的下限由第一测点自身的楔形独占：无论如何放置 S2，infDloc→2tanδ⋅D（S2 横向逼近 G 的极限）。故两步成功 的必要条件为

D≤D*=20tan1°≈1146 m

（数值扫描：D=1100 m 时最优可达直径 38.4 m ✓，D=1200 m 时 41.9 m ✗，边界精确落位。）

定理 2（先验谱）　D 在 (5,1500] 上具有密度 fD∝dα 时，两步成功概率的设计上界 sup(t,h)P 随 α 单调下降：α=−1 时 90.3%，α=0 时 49.2%，α=1（面积均匀，最自然默认）时 27.7%，α=2 时 18.8%；相应最优赌注 t* 从 550 m 移至 850 m。结论：距离未知时两步成功不可能成为大概率事件，第二检测点的”探距”职能是数学必然而非设计选择。

定理 3（minimax 无先验保证）　不依赖任何先验的最优保证赌注为 (t,h)=(550,498)：对任意 D∈[5,734]（全范围 49%）与任意误差组合 e1,e2∈[−δ,δ]，定位区域 MEC 半径 ≤20 m（9 点组合粗扫 + 41×41 连续误差扫描双重核验，两种扫描最坏值一致，为 19.93 m，出现在 D=730、e1=e2=+1°，且连续扫描确认最坏情形位于角点、9 点扫描未遗漏）——两步成功有硬保证；D>734 时该赌注必败，转三步流程。边缘余量仅 0.07 m，实战建议截断至 D≤700 或在算法内做精确 MEC 判定。

### 5.7　候选区域（交付物）

第二检测点候选区域定义为约束栈之交：

C={(t,h): K-条件（核心带） ∧ 杠杆条件（探距带） ∧ 接收约束 ∧ ∥S2−O∥≤1800⏟软约束 ∧ t2+h2≤v ΔTmax⏟移动预算}

- 接收约束分两版：软版 maxG∈W∥S2−G∥≤1500（默认——无信号也是信息，见 5.3 节）；硬版 ≤1000（保证必有信号，用于保守叙事）。硬版非空：W 是长约 1495 m、宽约 52 m 的细条，赌注 (700,462) 对全楔形最远仅 937 m。硬版与杠杆条件联合可将纵向可行域压缩至 t∈[650,850] m（t=900 时对近端候选达 1034 m，违反）。切换规则：默认软版；当 Dfar−Dnear≲300 m（候选集已窄，硬版可行且不亏）或时间充裕时用硬版。

- 几何形态：C 是分居示向度线两侧的两条斜带（蝶形），minimax 中心位于 45° 对角线方向、距 S1 约 1000–1100 m 处。由文献 [1] 命题 1（几何不变性：最优几何在传感器换位、绕源旋转、关于源翻转下不变），最优解天然是一个等价类而非孤立点——这从对称性角度解释了为何本题答案的合理形态就是”候选区域”。

- 影响因素归因（题面要求）：测向误差 δ 只线性缩放区域尺寸（Dloc∝δ）与近场适用域，不改变杠杆条件（角度条件不含 δ）；有效接收半径 R 的未知性决定接收环 500 m 模糊带与无信号语义；交会几何 sinγ 决定误差放大倍数；D 的未知范围决定杠杆下界高度与斜带宽度。

### 5.8　多点引理：切割方向原理与自适应救援

切割方向原理：每个测点贡献一个切割方向 ui⟂ 视线，把定位区域沿 ui 方向压到约 2δdi 宽。定位需要两个不平行的切割方向；已有角度多样性后，新测点与已有测点共线无害（落在射线上反而精细切割横向）。文献 [1] 定理 2 给出的多站最优排布（n 站在以源为心、半径 dmin 的圆上等角分布，相邻视角差 π/n；n=3 即 60° 间隔）是该原理的对称最优形态；本题的序贯流程只能近似达到（每次只加一点），规则如下。

长轴切割规则：当当前区域 MEC 半径 >20 m 时，新测点取

Snew=C+ρ n,  n⟂区域长轴，朝机器人来路一侧（省移动）

其中 C 为区域 MEC 中心，ρ 取自适应规则 ρ=max(50, 0.5 L)（L 为当前长轴长度）。ρ 偏小的机理：切割宽度 2δρ（ρ=100 m 时仅 3.5 m）早已足够，而移动成本 ∝ρ；下限 50 m 防止落入区域内部与近场失效区。

数值演示（D=1500 m 远目标，赌注 (700,462)，ρ=300）：第 2 次测量后区域直径 164.5 m / MEC 82.2 m → 长轴切割 → 第 3 次测量后 36.3 m / MEC 18.1 m ≤20 m → 直接清除；一次切割把 164 m 压到 36 m，全程 3 次测量、总耗时 427 s。

### 5.9　序贯策略与代价模型

三段式策略（与文献 [1] 定理 1 的两阶段机动策略对应：距源远时直奔预测位置、到达最小允许距离圆（CRO）后按最优几何分配——本题 CRO 半径带为 5 m 禁近区与接收半径共同决定）：

- 稳健首测：S2 取候选区域内选定赌注（见表 2），赌注宁欠勿过（交会角略小于 90° 无损角度且省路费、降低对近端源的接收风险）；

- 距离坍缩与精测：两次交会把 D 钉到区域尺度；若两步成功条件已满足，直接进圈清除；否则按长轴切割规则追加测点（通常 1 次即够）；

- 清除：走到区域 MEC 中心，一次清除操作（3+2 s）。

代价模型（H7）：

T=k​∥Sk+1−Sk∥5+5 nmeas+5  (移动+测量+清除)

问题 2 为单目标同频道场景，无频道切换耗时；问题 3 中需加入切换时间 1 s/次并考虑多目标测量共享（见第 8 节）。

## 6　模型求解与主要结果

### 6.1　设计选择表

不同优化准则给出不同最优赌注（准则主导效应——不存在唯一推荐点），四个流派的解为：

| 流派 | 准则 | 最优赌注 (t,h) | 两步成功区间 | E[T]（蒙特卡洛） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| minimax 硬保证 | 无先验最坏情形 | (550, 498) | [5,732] | 320±1 s |
| 概率最优 | 面积先验 P 最大 | (675, 476) | [244,815] | 320±1 s |
| 保守流派 | 杠杆+硬接收下 E[T] 最小 | (750, 450) | [389,867] | 319±1 s |
| 时间流派（实战推荐） | 无约束 E[T] 最小 | (500, 250) | [78,680] | 270±3 s |

两条稳健性定理：

- P-免费定理：成功概率意义下，杠杆约束的代价 ≈0（28% 对 28%）；

- E[T]-保费定理：期望时间意义下，杠杆+硬接收约束的代价约 16%（319 对 270 s）——稳健性在概率里免费、在时间里付费。该差距已经过测量误差蒙特卡洛检验（30 组 ei∼U[−1°,1°] 抽样，各流派 E[T] 变化 ≤1.5%，排序不变）。

主导因子分析：E[T] 由前期移动成本主导而非失败惩罚——小赌注省下的路费超过坏交会角带来的救援代价（救援只需一次 5 s 测量加本就需要走的路）；测量次数对各设计不敏感（期望 2.7–2.9 次）。

### 6.2　设计图（论文核心图）

图见 figs/design_chart.png（双面板）：

- (a) 赌注–真值平面 (t,D) 上的定位区域直径热力图（h 取杠杆下界、ε 取最坏），叠加 40 m 两步成功等值线与四个流派的成功区间包络（纵向彩条）——每个赌注能覆盖的真实距离区间一目了然，即问题 3 中机器狗选第二点的操作说明书；

- (b) 两流派的 E[T]–赌注曲线（自适应 ρ、先验 fD∝D）：时间流派谷底 t=500（266 s），保守流派谷底 t=750（313 s）。

### 6.3　数值验证汇总

全部结论的验证实验与结果（复现脚本见附录 C）：

| 实验 | 结论 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| K-闭式精度 | 2δ(⋅) 对精确多边形 | 5 例误差 ≤0.43% |
| D* 定理 | 最优可达直径随 D | D=1000/1100/1200/1500 → 34.9/38.4/41.9/51.2 m，边界落位于 1146 m |
| 先验谱 | supP 对 α | 90.3%→18.8% 单调降，α=1 时 27.7% |
| minimax 保证 | (550,498) 全误差组合 | 最坏 MEC 19.93 m ≤20 m ✓ |
| κ 恒等式 | MEC/(直径/2) | 2760 样本全部 1.0000 |
| E[T] 蒙特卡洛 | 误差对四流派 | 变化 ≤1.5%，时间流派优势 13.6%→16% 维持 |
| ρ 规则 | 固定/自适应扫描 | 自适应 max(50,0.5L) 比固定 300 再省 ~12% |
| Dfar 边缘差异 | 掠射算例 | 351.8/401.4/453.4 m（差 ~100 m），稳健版必选 |
| 硬接收可行性 | 全楔形最远距离 | (700,462)→937 m ✓；(900,517)→1034 m ✗ |
| 交会角表 | 直径对 γ | 90° 最小 37.0 m；30°/150° 放大 2 倍+；5° 放大 11.5 倍 |
| 文献交叉验证 | 2tan1°r12+r22（γ=90°） | 文献 [1] 独立验证误差 <0.5%，与本文 K-闭式一致 |

## 7　灵敏度与稳健性分析

### 7.1　先验谱

结论对先验指数 α 的敏感性见表（定理 2）：两步成功上界在 18.8%–90.3% 间变化，最优赌注在 550–850 m 间移动。论文表述规范：涉及概率的数字必须冠以先验假设（“面积均匀先验下约 28%”）；无先验的硬结论只用定理 1、定理 3。

### 7.2　测量误差

ei≠0 的蒙特卡洛显示全部 E[T] 结论稳健（±3 s）；minimax 保证定理本身即按最坏误差组合核验。

### 7.3　几何参数

- Dfar 的掠射差异（~100 m）已通过稳健化消除；

- 接收半径 R 的 500 m 未知带只影响无信号语义（取保守下界 1000 m）与接收约束版本选择；

- ρ 系数在 c∈[0.3,0.5] 平台内变动对 E[T] 影响 <5%。

## 8　策略的可执行规程与接口

第二检测点选择规程（可直接写入问题 3 算法）：

输入: S1, θ1
1. D_far = min(1500, max(θ1±1° 两边缘方向的出圆距离))
2. 按设计选择表取赌注 (t,h):
   时间优先 -> (500,250);  需要硬保证 -> (550,498)
3. S2 = 全局变换(式见5.1); 若 ||S2||>1800, 沿射线收缩 t 至入圆
4. 移动至 S2, 测量:
   direction -> 计算定位区域(L1), 若 MEC<=20 走到中心 /clear
                否则按长轴切割规则(ρ=max(50,0.5L))追加测点, 循环
   no_signal -> W ∩ {||G-S2||>1000}, 重新规划(选距剩余候选更近的探距点)
   near      -> 直接 /clear

与其他问题的接口：

- 问题 1：L1 层即其交付物——每楔形化为过测点两半平面之交，全部半平面与大框求交得凸多边形，旋转卡壳求直径，Welzl 求最小覆盖圆；“以直径为直径的圆能否覆盖”的一般答案为不能（等边三角形反例：直径为边长 d，外接圆直径 2d/3），充要判据为 MEC 半径 ≤直径之半（即 MEC 由直径对而非锐角三点外接圆决定）；本题 1° 角度带交出的四边形近似中心对称，经验上恒可覆盖（κ≡1，见 5.4 节），但须逐例判定。

- 问题 3：本模型即其单目标子程序。全局层需补充：初始频道扫描（原点依次 20 频道，20×(1+5)=120 s）；每频道维护候选集 Wk；按候选区域小者优先处理；终止条件为全部 20 频道在最近 3 个不同位置的检测中均无信号且无未清除已发现目标。时间预算预警：单远目标全流程约 270–430 s，10–16 个目标远超 20 分钟程序时限，问题 3 必须依赖多目标测量共享（一次测量同时收缩多个 Wk）与批量调度。

- 问题 4：定向干扰源使无信号语义变为并集 W∩({∥G−S2∥>1000}∪{定向覆盖角外})；多个检测点的有/无信号模式可反推定向方向（每处无信号给出一个半平面约束）；清除只需位置，故优先选两个均在覆盖内的测点交会。数据关联是平凡的：题面规定频道互异，频道即目标身份。

## 9　模型评价

优点：（i）与题设严格自洽——有界误差用集合刻画，与问题 1 的多边形语言同构，无题面未给的概率假设（先验版已显式声明并给出谱分析）；（ii）理论链完整——从秩 1 信息结构到 K-闭式、从杠杆条件到两步成功三定理，全部闭式可验证且有独立文献交叉印证；（iii）落地性强——设计选择表、设计图、可执行规程直接服务问题 3；（iv）稳健性经过系统检验（误差蒙特卡洛、先验谱、掠射几何、ρ 平台）。

局限：（i）κ 恒等式与 K-条件的”直径⟺两步成功”等价性目前是 2760 样本的经验规律，严格证明待补（思路：四边形为误差方块经近仿射映射的像 + 对角线决定 MEC 的条件）；（ii）代价模型为单目标场景，多目标共享下的赌注选择尚未建模；（iii）“途中顺手测量”等混合策略可能进一步压低 E[T]；（iv）时间流派赌注 (500,250) 不满足杠杆条件（对远端源交会角仅 ~13°），其安全性依赖自适应救援的兜底，若问题 3 中时间预算极紧导致救援不可用，应退回保守流派；（v）仿真代码的三处已知简化（经独立审计确认，均不改变上述结论的方向，仅影响精度边界）：region() 未叠加物理可行域裁剪（目标圆域 ∩ 各测点接收圆），只会使定位区域偏大、救援偏保守，即现有 E[T] 数字偏悲观而非乐观；episode() 未模拟 no_signal/near 返回（第二测点处 no_signal 的期望触发率经量化为 0.2%–1.0%，且 near 因测点距区域中心 ≥50 m 而实际不可能触发）；脚本以 S1=原点、θ1=0 的测量坐标系实现（一般坐标变换见 5.1 节、Dfar 一般式见 5.5 节，S1 近圆缘时需按一般式重算，原点特例即本文全部数值结论的设定）。

## 10　参考文献

[1] WANG S, et al. Optimal geometry and motion coordination for multisensor
    target tracking with bearings-only measurements[J]. Sensors, 2023, 23(13):
    4347. DOI:10.3390/s23134347.
[2] BISHOP A N, FIDAN B, ANDERSON B D O, et al. Optimality analysis of
    sensor-target localization geometries[J]. Automatica, 2010, 46(6):
    1169-1177. DOI:10.1016/j.automatica.2009.12.003.

（建议正文引用位置：5.2 节信息结构处引 [2] 的 FIM 几何分析；5.7 节候选区域形态处引 [1] 的几何不变性；5.8 节多点引理处引 [1] 定理 2 的多站最优排布；5.9 节序贯策略处引 [1] 定理 1 的两阶段机动。待补文献队列见文献目录 README：Moreno-Salinas 2013（约束区域布站）、Herath 2013（两站闭式解）、Zhou 2021（先验不确定性鲁棒布站）。）

## 附录 A　关键公式速查

| 用途 | 公式 |
| --- | --- |
| 交会角正弦（含示向度误差） | sinγ=¦hcosε−tsinε¦/d2 |
| 定位直径（K-闭式） | Dloc=2δ(d12+d22+2d1d2¦cosγ¦)/sin2γ |
| 两步成功条件 | 上式根号内 ≤K=1146 m（直径 ≤40 m ⟺ MEC ≤20 m，κ 恒等） |
| 杠杆条件（探距） | ¦h¦≥smin1−smin2max(¦Dfar−t¦,¦t−Dnear¦) |
| 两步成功必要界 | D≤D*=20/tan1°≈1146 m |
| 切割宽度 | 新测点沿 ui 把区域压到 2δρ 宽（ρ=100 m → 3.5 m） |
| 全局坐标变换 | S2=(x1+tcosθ1−hsinθ1, y1+tsinθ1+hcosθ1) |

## 附录 B　默认参数表

| 参数 | 取值 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| δ | 1°（0.017453 rad） | 题面 |
| K | 1146 m | 40/(2tan1°) |
| smin（探距层） | 0.5（30°–150°） | 误差放大 ≤2 倍 |
| 交会角容差（D 已知后） | 60°–120° | 文献 [1]，损失 ≤25% |
| ρ 规则 | max(50,0.5L) | 实验 3 |
| 先验（默认） | fD∝d（面积均匀） | H6，须声明 |
| 实战赌注 | (500,250)；硬保证赌注 (550,498) | 表 2 |

## 附录 C　复现脚本

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| q2/geometry.py | 共用几何库：楔形半平面、多边形裁剪、旋转卡壳直径、Welzl MEC、K-闭式、单目标流程仿真 |
| q2/exp_v32.py | 四项实验：κ 分布与 minimax 核验、E[T] 蒙特卡洛、ρ 扫描、Dfar 算例 |
| q2/design_chart.py | 设计图（热力图 + 成功区间包络 + E[T] 曲线），输出 figs/design_chart.png |

文献存档：文献/B题问题2/（Wang 2023 全文与提炼稿，含独立数值验证表 A/B）。