2026年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

无线电干扰源的快速自动定位与清除

摘  要

针对目标圆域内无线电干扰源的快速定位与清除，本文始终把测向误差写成有界集合，而不是随机噪声。各检测点对应一个张角 2° 的误差锥，定位区域就是这些锥的公共交集。三问共用同一套几何对象：问题一给出交会多边形的直径与覆盖判定，问题二在此之上选择第二检测点，问题三再用覆盖网搜索未知源。程序可在官方模拟器上直接运行。

问题一把定位区域看成凸多边形。直径就是全部顶点连线（边和对角线都算）里最长的一条；若要用直径为 D 的圆去覆盖，圆心只能取这条线段的中点，再看各顶点到中点是否都不超过半径。等边三角形说明这一步不能省。两站交会算例直径 D=70.419 m，直径圆可以覆盖；三站环绕时直径圆盖不住，但最小包围圆半径只有 16.288 m，仍小于 20 m 的清除半径。

问题二的关键是：干扰源到 S1 的距离未知，第二点只能落在某个候选区域里，再按假设从中选出一个点。候选区由交会角约束给出，分居示向度两侧，呈蝶形。四种假设对应四个点；仿真后时间流派 500250 期望约 270 s，用于问题三、四。两次仍压不进 20 m 时，沿当前长轴的法向再切一刀，远目标直径可由 164.5 m 压到 33.1 m。计入平均时间的，只包括最小包围圆半径已经不超过 20 m 的成功样本。

问题三用原点加半径 1150 m 的六个等分点组成监听网。按最坏接收半径 1000 m 计算，网外最坏间隙约 988.5 m，因此某频道在七点都无信号即可判空。机器狗先在原点扫完频道 1–20，再按问题二追击已经听到的源，最后走环网补漏。官方模拟器多局演练中，清除数在 11–16，失败为 0，平均约 317–431 s/个。自建随机环境的 24 局对照均值为 399 s，只用来观察策略是否稳定，不能当作官方成功率。

关键词： 交会定位；误差锥；最小包围圆；第二检测点；覆盖网

一、问题重述

目标区域是半径 1800 m 的圆盘。无人机器狗可在圆内直线移动，速度 5 m/s；停下后对指定频道测向，单次 5 s。测向误差有界：真实方位角与示向度之差不超过 δ=1°。有效接收半径 R∈[1000,1500] m。机器狗走到距源不超过 20 m 处，即可光学定位并激光清除；不超过 5 m 时信号过强，无法测向，但可直接清除。

问题一给出若干检测点及其示向度，要求计算交会得到的多边形定位区域的直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖该区域。这里的定位区域只由示向度误差锥交会得到，不叠加目标圆域或接收半径圆盘。

问题二已知某全向干扰源已在第一检测点测得示向度，要求给出第二个检测点的选择策略及其候选区域。所谓较好的定位，是指两次（必要时三次）测向后，定位区域的最小包围圆半径不超过 20 m，从而一次进圈即可清除，同时尽量缩短移动与测量时间。

问题三的圆内有 10–16 个全向干扰源，分别占用频道 1–20 中的若干个，每频道至多一个源。机器狗从原点、频道 1 出发，要在虚拟时间与约 20 分钟现实时限内，尽量提高清除比例、缩短平均定位清除时间。

二、问题分析

2.1 问题一

本问真正要算的只有两件事。第一，P 是凸多边形，最远点对一定落在顶点上，所以把全部顶点两两连起来，最长的就是直径。第二，若存在直径也等于 D(P) 的覆盖圆，圆心只能是直径中点；再检查各顶点到中点是否都不超过半径。半平面写法只是为了把顶点算出来。单站或示向度近乎同向时区域无界，没有有限直径。

2.2 问题二

第一次测向之后，方向已知、距离未知，源只落在 S1 示向度的楔形里。因此第二点没有唯一最优坐标，它应当落在某个候选区域内；再根据对未知距离的假设，从中选出一个具体的点。后面用交会角和直径闭式说明候选区为何是示向度两侧的蝶形，再用仿真在四个点里选出时间流派，供问题三、四调用。两次不够，就沿长轴法向再测。

2.3 问题三

全向条件下，无信号只有两种解释：这个频道没有未清除的源，或者检测点已经超出该源的接收半径。于是，只要一组监听点能用半径 1000 m（接收半径的下界）盖住整个 1800 m 圆盘，某频道在这些点上都无信号，就可以判定该频道为空。未知总数因此变成一个覆盖问题。一旦听到示向度，后面的定位和清除与问题一、二相同。新做的事情只有三件：铺覆盖网、把扫频和追击分开，以及维护频道账本。

三、模型假设

| 编号 | 假设 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 示向度误差有界 −δ,δ，δ=1°；同一地点重复测量误差不变 | 题面附录 |
| H2 | 测向机与干扰源视为同一平面；干扰源全向，接收只取决于距离 | 题面 |
| H3 | 示向度是检测点指向干扰源的方位角，可行域只取检测点前方的误差锥 | 题面定义 |
| H4 | 问题一的定位区域只由误差锥交会得到，不叠加目标圆域与有效接收半径圆盘 | 与附录多边形交会区一致 |
| H5 | 直线移动，速度 5 m/s；单次测量 5 s；距源 ≤20 m 时清除必成功 | 题面附录 |
| H6 | R∈[1000,1500] m，未知但对该源固定；覆盖判空用最坏接收半径 1000 m | 问题二、三 |
| H7 | 问题二仅在涉及概率时假定 G 在圆域与楔形内按面积均匀；无先验的硬结论不依赖该假设 | 题目未给先验 |
| H8 | 两步成功：交会区域最小包围圆半径 ≤20 m；第二点默认采用时间赌注 500250 | 与光学清除作用域衔接 |

四、符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Si=(xi,yi) | 第 i 个检测点 | m |
| N | 检测点个数 | — |
| θi | 在 Si 处测得的示向度 | 度 |
| δ=1° | 测向误差限 | 度 |
| G | 干扰源位置 | m |
| Ci | 第 i 个检测点的误差锥 | — |
| P=iCi | 交会定位区域 | — |
| V(P) | P 的顶点集，边数至多 2N | — |
| D(P) | P 的直径，即区域内任意两点距离的最大值 | m |
| RMEC | P 的最小包围圆半径 | m |
| D=‖G−S1‖ | 干扰源到第一检测点的距离 | m |
| di=‖G−Si‖ | 第 i 个检测点到源的距离 | m |
| γ | 交会角 ∠S1GS2 | 度 |
| t,h | 第二点局部坐标：沿示向度的赌注与侧偏 | m |
| K | 两步成功常数，K=40/(2tan1°)≈1146 | m |
| κ | 最小包围圆半径与直径之半的比 | — |
| W | 第一次测向后干扰源的候选集 | — |
| 𝒞 | 第二检测点的候选区域 | — |
| ρ | 救援测点相对当前最小包围圆圆心的偏移 | m |
| E[T] | 单目标定位清除总时间的期望 | s |
| R | 有效接收半径，R∈[1000,1500] | m |
| r | 问题三环网监听半径 | m |

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型建立

本问要回答的只有两句话：直径在哪些点上取到；以该直径为直径的圆，圆心在哪里、盖不盖得住。半平面写法只是为了把顶点算出来。

对检测点 Si，误差锥两条边界过 Si，方向为 θi±δ。点落在左边界的逆时针侧、同时落在右边界的顺时针侧，就在该锥内。定位区域 P 是这些锥的公共交集，因而凸。当 N≥2 且各锥能够对向交会时，P 成为边数不超过 2N 的凸多边形。两个示向度的圆周距离若不超过 2°，公共区域无界，直径没有定义。

图 1(a) 画出两锥如何交出 P。为看清交会，图中把 ±1° 放大为 ±8°；图 1(b) 与后文算例改回真实 ±1°。

凸多边形上最远点对一定落在顶点，因此

D(P)=maxu,v∈V(P)‖u−v‖.

把全部顶点两两连起来——边和对角线都算——最长的一条就是直径，见图 1(b)。实现时不必预先判断最长的是边还是对角线。

图1　交会得到定位区域，再取全部顶点连线中的最长者

图 1 (a) S1,S2 的误差锥交出 P（张角放大）；(b) 真实 ±1° 下的凸四边形，粗线为全部顶点连线中的最长者，即直径。

设 A,B 达到直径，‖A−B‖=d。若存在直径也等于 d 的覆盖圆，它必须盖住 A 和 B；圆内最远的两点只能是对径点，故圆心只能取

O=A+B2,R=d2.

再检查各顶点到 O 是否都不超过 R：圆盘是凸集，顶点都在圆内则整个多边形在圆内。图 2(a) 画出这一检验。这一步不能省：等边三角形以底边为直径作圆，第三顶点到圆心的距离为 3D/2>D/2，见图 2(b)。平行四边形时检验一定通过，但本题交会四边形一般不是平行四边形，仍按顶点检验。

图2　中点检验覆盖，以及必须检验的理由

图 2 (a) 圆心取直径中点 O，虚线为各顶点到 O 的距离；(b) 等边三角形反例：第三顶点在直径圆外。

直径圆盖不住，只说明“直径为 d 的圆”不够大。最小包围圆半径满足 D/2≤RMEC≤D/3。后续以 RMEC≤20 m 作为可清除判据。

5.2 模型求解

算法与图 3 一致：N<2 或法向角间隙达到 180° 则无界；否则直线两两求交得顶点，枚举顶点对取直径，圆心取中点后逐点检验，并枚举最小包围圆。无界区域可能留下有限顶点，不能据此输出虚假直径。

图3　直径与覆盖判定流程

图 3 先求顶点，再取最长连线为直径，圆心取中点后逐点检验。

坐标用于核验，不是题面数据。示意源 G=(80,220)，检测点 S1=(−920,−480)、S2=(980,−420)、S3=(−40,1180)。图 1(b)、图 2(a) 即算例 B。

表 1 问题一算例汇总

| 算例 | 构型 | 状态 | 顶点数 | D (m) | 直径圆覆盖 | RMEC (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 单站 | UNBOUNDED | — | — | — | — |
| B | 两站交会四边形 | OK | 4 | 70.419 | 是 | 35.209 |
| C | 三站切入六边形 | OK | 6 | 49.800 | 是 | 24.900 |
| D | 相背两站 | EMPTY | — | — | — | — |
| E | 等边三角形边长 2 | 几何核验 | 3 | 2.000 | 否 | 1.155 |
| F | 同向两站 | UNBOUNDED | 1（有限顶点） | — | — | — |
| G | 三站环绕六边形 | OK | 6 | 32.252 | 否 | 16.288 |

算例 B 四个顶点到中点均不超过 R=35.209 m，故覆盖。算例 G 是交会区上的不覆盖例子：D=32.252 m，直径圆半径 16.126 m，最小包围圆 16.288 m 仍小于 20 m，不影响后续清除。

六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型建立

第一次测向之后，方向已知、距离未知。干扰源落在 S1 示向度的楔形里，见图 4。因此第二点不可能有唯一最优坐标：它应当落在某个候选区域内，再按对未知距离的假设选出一个具体的点。

图4　第一次测向后：源落在 S1 示向度的楔形里

图 4 标出 S1 与示向度 θ1。真实张角仅 ±1°，图中放大至 ±7°。空心圆表示距离未知。

以 S1 为原点、测得示向度为极轴，第二点写成 S2=S1+t𝐞θ+h𝐞θ⟂。t 是对 D 的纵向猜测，h 是侧偏。沿示向度走则两次共线，交会无界，所以必须有侧偏。

图 5(a) 给出交会角：ε=0 时 sinγ=h/d2。精确区域仍用问题一的多边形。把误差方块 −δ,δ2 经雅可比的逆映成平行四边形，见图 5(b)，直径取较长对角线，得到闭式

Dloc=2δd12+d22+2d1d2cosγsin2γ.

分子在 γ=90° 时最小，分母 sinγ 在此时最大，故直角交会最好；共线则发散。闭式相对多边形直径误差不超过 0.43%。对本问平行四边形，最小包围圆半径等于直径之半，设计阶段可用直径 ≤40 m 代替半径 ≤20 m。

图5　交会角几何与一阶平行四边形

图 5 (a) S1,S2,G 与 t,h,γ；(b) 平行四边形（虚线）几乎重合于交会多边形（实线），闭式由此写出。

图 6 把闭式画成几何：左边 S1 固定、S2 绕 G 改变 γ，右边是同一过程的直径曲线。90° 时直径 39.6 m，刚进入 40 m 筛选线；30° 与 150° 约 108 m。固定 D 时 infDloc=2δD，故两步成功必须 D≤D*=20/tan1°≈1146 m，更远的源要准备第三次测量。

图6　S2 绕 G 的轨迹与直径随 γ 的变化

图 6 d1=d2=800 m。(a) 标出 S1、G 及 S2 在 30°、90°、150° 的位置；(b) 对应的直径曲线，90° 最低。

距离未知，不能只对某一个 D 去摆 90°。要求全体候选 D 上 sinγ≥1/2，得到杠杆条件：侧偏必须与距离失配同量级。它在示向度两侧各给出一条斜带，这就是蝶形候选区，见图 7。图中 S1 与示向度与图 4 相同，否则看不出蝶形落在楔形哪一侧。空心点是对称点：最优解是等价类，所以题面问的是区域。

图7　第二检测点的蝶形候选区

图 7 与图 4 同一组 S1、示向度。两侧翼为杠杆带；四个实心点是四种策略，空心点为对称点。时间流派 500250 在探距带外。

候选区只说明第二点可以落在哪里。落到哪一点取决于假设，见表 2。minimax 点 550498 对 D≤734 m 有硬保证；时间点 500250 路更短，远端依赖补测。仿真后时间流派最低，问题三、四采用该点。

若两次后最小包围圆仍大于 20 m，新测点取当前长轴的法向：Snew=C+ρn，ρ=max(50,0.5L)。图 8(a) 能看见 S1、S2、示向度与交会区；(b) 是紫框放大：两次后直径 164.5 m，再测一次后 33.1 m、半径 16.5 m，落入清除圆。

图8　两次不够时的长轴切割

图 8 D=1500 m。(a) 全局标出 S1、S2、示向度 θ1 与 Snew；(b) 蓝虚线为两次后的细长区域，第三次后落入 20 m 清除圆。

6.2 模型求解

表 2 第二检测点的四种设计（E[T] 仅对成功样本）

| 流派 | 准则 | 最优赌注 th | 两步成功区间 | E[T∣成功] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| minimax 硬保证 | 无先验最坏情形 | 550498 | 5732 | 320±1 s |
| 概率最优 | 面积先验下成功概率最大 | 675476 | 244815 | 320±1 s |
| 保守流派 | 杠杆与硬接收下期望时间最小 | 750450 | 389867 | 319±1 s |
| 时间流派（实战） | 无约束期望时间最小 | 500250 | 78680 | 270±3 s |

四流派最终都能压进 20 m，成功概率为 1。图 9 中时间流派谷底在 t=500 m，比杠杆加硬接收大约快 16%，差距主要来自前期少走的路。问题三单目标子程序即取该点；需要硬保证则改 550498。

图9　成功清除的期望时间

图 9 面积先验 fD∝D，仅当最小包围圆半径不超过 20 m 才计时。时间流派谷底在 t=500 m，用于问题三、四。

主要核对：闭式相对误差 ≤0.43%；D* 在 1146 m；550498 最坏半径 19.93 m；误差蒙特卡洛下排序不变。

七、问题三的模型建立与求解

7.1 模型建立

7.1.1 覆盖网

监听点取原点，再加上半径 r=1150 m 圆周上均匀分布的 6 个点（相邻夹角 60°），见图 10。要用半径 1000 m 的接收圆盘盖住半径 1800 m 的目标圆：原点管住 ‖X‖≤1000；环上最难盖的点出现在外缘的角平分线上。该点到最近环站的距离由余弦定理给出

d(r)2=18002+r2−2·1800·r·cos30°.

令 d(r)=1000，较小的正根 r*≈1123 m；再缩小环半径，外缘就会突破 1000 m。实际取 r=1150 m，留出大约 27 m 余量，此时 d(1150)≈988.5 m。沿半径方向，边界点到正对环站只有 1800−1150=650 m。因此，某频道只要在这 7 个点都返回无信号，就可以判定该频道没有尚未清除的全向源。

7.1.2 频道账本与三阶段策略

每个频道单独记账：未知变为已听再变为已清除，或者未知直接变为空。清满 16 个（题面源数上界）以后，剩下的频道按上界判空。

策略分三段。第一段在原点扫频：人不移动，频道 1 到 20 各测一次，虚拟耗时 119 s。第二段追击已经听到的频道：从听测点走时间赌注 500250；若第二点无信号，就换侧并加大纵向赌注，相当于把“距该点超过 1000 m”用进下一步，并不假设第二点必然有信号。两锥交会后，最小包围圆大于 20 m 就沿长轴再切一刀，不超过就到圆心清除。第三段走环网补漏：无信号按监听点编号记账，七点都无信号则判空。程序读取接口返回的剩余现实时间，墙钟不够就停止补网。

定位清除不重写：交会调用问题一半平面算法，最小包围圆与长轴调用问题二几何模块。

7.2 模型求解

7.2.1 官方模拟器演练

程序入口为 `python q3/run_q3.py`。图 10—图 12 分别给出覆盖网、一局官方轨迹与清除进度。该局移动占虚拟时间 87.9%。

图10　问题三覆盖网

图 10 原点加 1150 m 六等分点。1000 m 接收圆盘盖住 1800 m 目标圆域，外缘最差点到最近环站 988.5 m。

图11　问题三官方演练轨迹

图 11 案例 `WU4D-52HU-EUR9-Y4QR`。星号为清除点，数字为频道。

图12　问题三清除进度

图 12 该局虚拟时间 5189 s。移动 4563 s（87.9%），检测 470 s，切频道 86 s，清除 70 s。竖线为原点扫频结束（119 s）。

在官方模拟器上连续演练，连接被重置的一局不计。其余各局清除失败数均为 0，占用频道与空频道合计 20，账本闭合。源个数落在题面 10–16 的范围内。多数源两次测量即可清；较远的源第三次长轴切割后最小包围圆降到 10 m 量级。清满 16 个后提前结束环网，剩余频道由题面源数上界判空。

表 3 问题三官方模拟器演练

| 局次 | 清除数 | 判空数 | 失败 | 剩余 | 虚拟时间 (s) | 平均 (s/个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5189 | 371 |
| 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5139 | 395 |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5167 | 431 |
| 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5073 | 317 |
| 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4341 | 395 |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5874 | 367 |

局 1 对应案例 `WU4D-52HU-EUR9-Y4QR`：原点听到并清除 8 个，环网再清 6 个，覆盖后判空 6 个。时间构成中移动 4563 s（87.9%），检测 470 s，切频道 86 s，清除 70 s，程序墙钟约 3 s。演练中模拟器在两局之间偶发连接重置，重试 `/enter` 后即可继续，与搜索逻辑无关。

7.2.2 本地对照

同一套程序在自建随机环境中跑了 24 局，见图 13。这 2424 全清只说明所设随机场景下策略稳定，不是官方成功率，也不能据此声称对全部题目实例保证成功。官方以模拟器演练为准（表 3）；本地均值 399 s，与官方各局 317–431 s/个同量级。

图13　本地 24 局平均定位清除时间

图 13 自建随机环境对照直方图，不能当作官方成功率。虚线为官方局 1 的 371 s/个，实线为本地 24 局均值 399 s/个。

八、模型评价

三问共用有界误差下的集合交会。问题一只做两件事：顶点连线取直径，中点检验覆盖；问题二先给出蝶形候选区，再按假设选点，两次不够就沿长轴再切；问题三用覆盖网把未知源数变成有限监听。接口清楚，程序可以在官方模拟器上直接跑。

这样写的好处主要有三条。第一，问题一直径与覆盖的判定都落在顶点上，等边三角形说明中点检验不能省，交会区上的反例说明直径圆不必覆盖。第二，问题二的图与推导都围着“候选区是蝶形、再从中选点”：闭式用来说明 90° 最好，终判据回到多边形；时间赌注用于问题三、四，硬保证赌注另行给出。第三，问题三用余弦定理写出环半径的下界，判空有覆盖论证，官方多局没有出现清除失败。

局限同样清楚。时间赌注 500250 不满足杠杆条件，对远端源交会角偏小，安全性靠自适应救援；给出的平均时间是角度交会模型下、成功样本上的条件期望。本地 24 局全清只说明自建随机场景稳定，不是官方成功率。覆盖网按最坏接收半径 1000 m 来铺，偏保守。

参考文献

[1] WANG S, et al. Optimal geometry and motion coordination for multisensor target tracking with bearings-only measurements[J]. Sensors, 2023, 23(13): 4347.

[2] BISHOP A N, FIDAN B, ANDERSON B D O, et al. Optimality analysis of sensor-target localization geometries[J]. Automatica, 2010, 46(6): 1169-1177.

正文引用：问题二对照文献 [1][2] 关于交会角 90° 最优、测点宜近的几何结论；候选区域形态对照 [1] 的几何不变性。选题依据仍是多边形直径与最小包围圆，Fisher 信息只作平行对照。

附录

附录 A 问题二公式速查

| 用途 | 公式 |
| --- | --- |
| 交会角正弦 | sinγ=hcosεtsinε/d2 |
| 定位直径 | Dloc=2δ(d12+d22+2d1d2cosγ)/sin2γ |
| 两步成功（设计） | 上式根号内 ≤K≈1146 m |
| 杠杆条件 | h≥smin1−smin2max(Dfart,tDnear) |
| 必要距离界 | D≤D*=20/tan1°≈1146 m |
| 全局变换 | S2=(x1+tcosθ1−hsinθ1, y1+tsinθ1+hcosθ1) |

附录 B 复现入口

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| `q1/solver.py` | 问题一半平面交会、直径、圆覆盖与最小包围圆 |
| `q2/geometry.py` | 问题二楔形、直径、最小包围圆、K-闭式与单目标仿真 |
| `q3/run_q3.py` | 问题三机器狗：原点扫频、追击、环网补漏 |
| `q3/mc_study.py` | 本地 24 局对照 |